# 5.11 Промышленный катализ

5. Физика, химия и материалы

Период: название введено в XIX веке; крупные процессы — конец XIX и начало XX века | Основные участники: Йёнс Якоб Берцелиус, Фриц Габер, Карл Бош, Вильгельм Оствальд, позднее химики-технологи

Катализаторы ускоряют химические реакции, в целом не расходуясь. Они делают практичным производство удобрений, топлива и пластмасс, а также очистку выхлопа.

# Кратко о главном

Катализатор предлагает реакции путь с меньшей энергией активации.

Синтез аммиака Габера — Боша использует железосодержащий катализатор при высоком давлении.

В процессе Оствальда платиновая сплавная сетка помогает превращать аммиак в азотную кислоту.

Катализаторы нефтепереработки дают полезные топлива и химические компоненты.

Их проектирование — важная часть химии поверхности и материаловедения.

# Что это такое

Катализатор ускоряет реакцию, не расходуясь в её общем итоге. Он открывает путь с меньшей энергией активации — начальным энергетическим барьером. Как более низкий горный перевал, он не меняет начало и конец, но облегчает переход. Промышленные катализаторы бывают жидкостями, порошками, металлическими поверхностями или гранулами в реакторе. Хороший катализатор также преимущественно даёт нужный продукт и уменьшает отходы.

# Кто открыл или изобрёл

Эффекты наблюдали задолго до понимания. Берцелиус ввёл слово «катализ» в 1835 году, Оствальд позднее уточнил понятие и изучал скорости реакций. Габер нашёл лабораторные условия аммиака, Бош и инженеры BASF превратили их в производство под высоким давлением. Другие химики и заводские инженеры разрабатывали катализаторы азотной кислоты, переработки нефти, пластмасс и контроля загрязнения.

# Когда и как появилось

Сначала катализ встречался в отдельных лабораторных и ремесленных реакциях. В конце XIX — начале XX века растущей химической промышленности понадобились быстрые избирательные методы. Процессы Оствальда и Габера — Боша показали огромный масштаб. С 1930-х каталитический крекинг помогал превращать тяжёлую нефть в большее количество бензина. С 1970-х ужесточение норм воздуха распространило автомобильные нейтрализаторы.

# Значение для науки

Катализ показал: мало знать, возможна ли реакция, нужно знать её скорость. Этим занимается кинетика. У твёрдых катализаторов реакция часто идёт на активных центрах — участках поверхности, где молекулы закрепляются и меняются. «Яды» блокируют центры, промоторы улучшают действие. Современные приборы наблюдают поверхность в ходе реакции, связывая атомное устройство с заводским выпуском.

# Влияние на дальнейшее развитие

Катализаторы участвуют в производстве удобрений, топлива, лекарств, пластиков и пищевых компонентов. Цеолиты, минералы с регулярными микропорами, сортируют молекулы по размеру и помогают нефтяным реакциям. Нейтрализаторы превращают вредные выхлопные газы в менее вредные. Зелёная химия ищет низкие температуры, распространённые металлы и меньше отходов. Получение водорода, топливные элементы и преобразование углекислого газа также сильно зависят от катализа.

# Как изменило жизнь людей

Каталитический аммиак увеличил азотные удобрения и помог кормить население. Та же химия аммиака и азотной кислоты снабжала взрывчатку. Нефтяные катализаторы поддержали автомобилизацию, автомобильные — уменьшали угарный газ, несгоревшее топливо и оксиды азота. Некоторые требуют редких металлов с социальными и экологическими издержками добычи. Скрытые в стальных аппаратах вещества влияют на еду, одежду, строительство и воздух.

# Источники и литература

## Книги и основные научные труды

1. Smil, Vaclav.Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

## Материалы организаций и энциклопедии

1. Encyclopaedia Britannica. 'Catalysis.' https://www.britannica.com/science/catalysis

2. Encyclopaedia Britannica. 'Haber-Bosch process.' https://www.britannica.com/technology/Haber-Bosch-process

## Научные организации

1. Nobel Prize. 'The Nobel Prize in Chemistry 1909: Wilhelm Ostwald.' https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1909/summary/

2. Nobel Prize. 'The Nobel Prize in Chemistry 1918: Fritz Haber.' https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1918/summary/